Załącznik nr 1 do OPZ

Województwo Świętokrzyskie

Powiat Buski  2601

Jednostka ewidencyjna 260101_5 – Busko-Zdrój – obszar wiejski

Obręby ewidencyjne:

260101_5.0009	Nowy Folwark

260101_5.0022	Młyny

260101_5.0033	Skorzów

260101_5.0029	Podgaje

260101_5.0020	Łagiewniki

260101_5.0001	Baranów

260101_5.0002	Bilczów

260101_5.0031	Ruczynów

260101_5.0016	Kostki Duże

260101_5.0042	Wolica

Zakres zamówienia dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków

oraz informacje o istniejących materiałach PZGiK, które mogą być 
wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia

- Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGiB dla obrębów ewidencyjnych niżej wymienionych:

| # NR ZADANIA | # Obręb |  | # Materiały źródłowe wykorzystane do założenia/ odnowienia EGiB | # Szacunkowa liczba punktów granicznych ogółem | # Liczba punktów granicznych w postaci wektorowej | # Liczba działek ogółem | # Liczba działek w postaci wektorowej | # Mapa ewidencyjna |  |  | # Informacje o osnowie geodezyjnej wykorzystanej do założenia EGiB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Id | # Nazwa |  |  |  |  |  | # postać mapy | # Skala mapy źródłowej | # Układ współrzęd. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 260101_5.0009 | Nowy Folwark | 1) Scalenie gruntów wyk. w 1979 r. 2) Obszar wyłączony ze scalenia- brak danych z pomiaru. 3) Dokumentacja uwłaszczeniowa | 2100 | 856 | 1054 | 208 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 | Osnowa wykorzystana do założenia EGiB w 2011 r. została przeliczona na układ PL-2000 (wyrównanie dla całej jednostki ewidencyjnej) uzyskując: -przeciętny błąd położenia punktu 0,1851m, - max. błąd położenia 0,6210 m. Brak danych dotyczących osnowy wykorzystanej do założenia EGiB dla obszaru wyłączonego ze scalenia. |
| 2 | 260101_5.0022 | Młyny | 1) Scalenie gruntów wyk w 1978r 2) Nowy pomiar do założenia ewid, gruntów wyk. w 1960 r. dla terenów zabudowanych wyłączonych ze scalenia - dokumentacja niekompletna 3) dokumentacja uwłaszczeniowa | ## 3300 | 1028 | 1159 | 169 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 |  |
| 3 | 260101_5.0033 | Skorzów | 1) Scalenie gruntów wykonane w latach 1988 – 1989 r. 2) Dokumentacja uwłaszczeniowa | ## 1400 | 646 | 496 | 67 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 | Osnowa wykorzystana do założenia EGiB w 2011 r. została przeliczona na układ PL-2000 (wyrównanie dla całej jednostki ewidencyjnej) uzyskując: - przeciętny błąd położenia punktu 0,1851 m - max błąd położenia 0,6210 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | 260101_5.0029 | Podgaje | 1) Scalenie gruntów wyk. w latach 1969 – 1970 r. 2) Częściowa wymiana gruntów z 1979 r. 3) Aktualizacja II faza z 1981r. ## 4) Dokumentacja uwłaszczeniowa | ## 2100 | 737 | 779 | 35 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 | Osnowa wykorzystana do założenia EGiB w 2011 r. została przeliczona na układ PL-2000 (wyrównanie dla całej jednostki ewidencyjnej) uzyskując: - przeciętny błąd położenia punktu 0,1851 m - maksymalny błąd położenia 0,6210 m. . |
| 5 | 260101_5.0020 | Łagiewniki | 1) Nowy pomiar do założenia ewidencji gruntów z 1957 – 1958 r. 2) Nowy pomiar i aktualizacja rozpoczęta (przerwana) w 1981 r. pod kątem przyszłego scalenia gruntów zakończona w latach 1985-1986 ## 3) Dokumentacja uwłaszczeniowa | ## 2850 | ## 2452 | ## 1323 | ## 615 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 |  |
| 6 | 260101_5.0001 | Baranów | 1) Scalenie gruntów wyk. w latach - 1974-1977 r. | 1800 | 323 | 550 | 38 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 |  |
| 7 | 260101_5.0002 | Bilczów | 1) Nowy pomiar do założenia ewidencji gruntów wyk. w latach 1957-1960 r. 2) Dokumentacja uwłaszczeniowa | ## 3900 | 821 | 1308 | 24 | ## hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 260101_5.0031 | Ruczynów | 1) Nowy pomiar do założenia ewidencji gruntów wyk. w 1957-1958 2) Kontrola terenowa z 1982 r. 3) Dokumentacja uwłaszczeniowa | 2200 | 536 | 829 | 20 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 | Osnowa wykorzystana do założenia EGiB w 2011 r. została przeliczona na układ PL-2000 (wyrównanie dla całej jednostki ewidencyjnej) uzyskując: - przeciętny błąd położenia punktu 0,1851 m - maksymalny błąd położenia 0,6210 m. |
| 9 | 260101_5.0016 | Kostki Duże | 1) Nowy pomiar do założenia ewidencji gruntów wyk. w 1957–1958 r. 2) nowy pomiar 3) aktualizacja z 1965 r. 4) aktualizacja z 1975 r. 5) Scalenie cz. gruntów z 2014r. 5) dokumentacja uwłaszczeniowa | ## 2500 | ## 813 | ## 838 | ## 132 | hybrydowa, (dla 76 działek po scaleniu - wektorowa | 1:5000 | PL - 2000 | Osnowa wykorzystana do założenia EGiB w 2011 r. została przeliczona na układ PL-2000 (wyrównanie dla całej jednostki ewidencyjnej) uzyskując: - przeciętny błąd położenia punktu 0,1851 m - maksymalny błąd położenia 0,6210 m. Dla obszaru objętego scaleniem gruntów obr. Kostki Duże z 2014 r. osnowa w układzie 2000. |
| 10 | 260101_5.0042 | Wolica | 1) Scalenie gruntów wykonane w latach - 1980 – 1982 r. | ## 800 | ## 564 | ## 267 | ## 119 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 | Osnowa wykorzystana do założenia EGiB w 2011 r. została przeliczona na układ PL-2000 (wyrównanie dla całej jednostki ewidencyjnej) uzyskując: - przeciętny błąd położenia punktu 0,1851 m - maksymalny błąd położenia 0,6210 m. |

Liczbę punktów granicznych w poszczególnych przedziałach błędów określono w projekcie modernizacji – załącznik nr 4 do OPZ.

- Informacje dotyczące liczby operatów technicznych, liczby budynków oraz postaci mapy zasadniczej.

| # NR ZADANIA | # Obręb ewidencyjny |  | # Liczba operatów techn. dotyczących EG do wykorzystania | # Liczba budynków ujawnionych w EGiB | # Dodatkowe informacje o MZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Id | # nazwa |  |  |  |
| 1 | 260101_5.0009 | Nowy Folwark | 137 | 310 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| 2 | 260101_5.0022 | Młyny | 163 | 549 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| 3 | 260101_5.0033 | Skorzów | 82 | 229 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| 4 | 260101_5.0029 | Podgaje | 72 | 282 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| 5 | 260101_5.0020 | Łagiewniki | 279 | 444 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| 6 | 260101_5.0001 | Baranów | 60 | 165 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| 7 | 260101_5.0002 | Bilczów | 42 | 378 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| 8 | 260101_5.0031 | Ruczynów | 35 | 215 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| 9 | 260101_5.0016 | Kostki Duże | 81 | 301 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| 10 | 260101_5.0042 | Wolica | 77 | 220 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |

- Założenie ewidencji budynków nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Aktualna EGiB zawiera informację o budynkach i lokalach.

- Mapa EGiB oraz mapa zasadnicza prowadzone są w układzie PUWG 2000 strefa 7, w programie EwMapa firmy GEOBID.

- Od 2001 r. wszystkie opracowania wprowadzane są do bazy mapy ewidencyjnej w postaci wektorowej.

- W 2001 r. ewidencyjna mapa analogowa została zastąpiona mapą hybrydową.

- Od 2007 r. wszystkie opracowania wprowadzane są do bazy mapy zasadniczej w postaci wektorowej.

- W 2009 r. zasadnicza mapa analogowa została zastąpiona mapą hybrydową.